BG Típusú atmoszférikus égővel szerelt # HŐLÉGFÚVÓ család

Típus; BG20; BG30; BG40; BG60. Teljesítmény; kW; 23,8; 32; 48; 63,9. Hatásfok; %; 89; 88; 88; 88. Földgáz fogyasztás; m3/h; 2,51; 3,38; 5,07; 6,76. Pb gáz fogyasztás; kg/h; 1,73; 2,31; 3,48; 4,63. Légszállítás; m3/h; 1880; 2550; 3600; 4800. Kifúvási távolság; m; 12; 16; 17; 24. Zajszint; dB; 48; 52; 48; 52. Feszültség; V ~; 230; 230; 230; 230. Elektr. fogyasztás; W; 230; 230; 420; 420. Gáz csatlakozás; G; 1/2"; 1/2"; 1/2"; 1/2". Füstcső átmérő; mm; 90; 90; 110; 110. Levegőcső átmérő; mm; 130; 130; 130; 130. Maximális cső hossz; mm; 3000; 3000; 3000; 3000. Földgáz csatl. nyom.; mbar; 18; 18; 18; 18. Pb gáz csatl. nyom.; mbar; 30; 30; 30; 30. Szélesség; mm; 764; 764; 764; 764. Magasság; mm; 977; 977; 1105; 1105. Mélység; mm; 698; 698; 925; 925. Súly; kg; 92; 96; 132; 142.