| FŰTŐANYAG |  | ## GÁZ | ## GÁZOLAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HŐTELJESÍTMÉNY | kW | 21.8 | 21.8 |
| ZAJSZINT | dB (A) | 44 | 44 |
| FŰTHETŐ LÉGTÉR | m3 | 424 | 424 |
| FESZÜLTSÉG | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| ÁRAMFELVÉTEL | W | 450/594 | 450/594 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | m3/h | min.980 max.1460 | min.980 max.1460 |
| FOGYASZTÁS | m3/h kg/h | Földgáz 2.30 m3/h Pb gáz 1.69 kg/h | 1.85 kg/h |
| KI FÚVOTT LEVEGŐ | Cº | 57 - 37 | 57 - 37 |
| FÜSTCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| ÉGÉSI LEVEGŐCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| BEÉPÍTETT TARTÁLY | lt | - | 35 |
| KÉSZÜLÉK SÚLY | kg | 122 | 124 |

A FEUN típusú készülékek kimondottan légcsatornás fűtési rendszer forrólevegővel történő ellátására gyártott típusok

A légcsatornához való csatlakozás történhet egy darab nagy keresztmetszetű szögletes csatlakozó idommal, vagy 4 illetve 6 kör keresztmetszetű csatlakozóval, egyedi hőszigetelt csövek csatlakoztatására. Harmadik lehetőségként egy zsaluval ellátott idom is illeszthető a készülék tetejére, ez az idom egybefüggő nagy légterű helyiségek fűtésére alkalmazható.

Ezáltal egy jól szabályozható központi légfűtés rendszer alakítható ki.

Gázolaj üzemeltetés esetén egy esztétikusan kialakított olajtartályt kell csatlakoztatni a készülékhez.