##### TERASZFŰTŐ Készülékek - PB gázos és Földgázos kivitelben készülnek. Újdonság a teraszsugárzók között a FIX telepítésű kandeláber sugárzó, amely gázellátását az aljzatban elhelyezett csővezetéken lehet biztosítani, így nem igényel palackcserét a vendégek között, valamint a FÖLDGÁZOS típus még teljesebb megoldást biztosít azokon a helyeken, ahol már úgy is rendelkezésre áll a vezetékes gáz. - Az igazi áttörést, és luxus érzést a távvezérléssel működtetett SPIDER REM készülék jelenti, mely teljes eleganciával látja el a rá bízott fűtési feladatot, és nem igényel közvetlenül semmilyen kézi beavatkozást az üzemeltetése. - A készülék bekapcsolását és szabályozását egy távkapcsoló segítségével végezheti akár az étterem személyzete, főpincér, pultos vagy a kerthelyiséget üzemeltető kocsmáros, vendéglős. Sajátcélú felhasználás esetén a család óvodáskorú gyermeke is tudja üzemeltetni, amit más gázkészülék esetében nem mondhatunk el.. ### Típus; # Fix; # Spider; #### Spider Rem. Teljesítmény; 7,5 kW 15 kW; 7,5 kW 15 kW; 7 kW. # Gáztípus; # Pb Földgáz; # Pb Földgáz; Pb Földgáz. ## 7,5 kW Gázfogyasztás 15 kW; 0,56 0,73 1,12 1,43 kg/h m3/h; 0,56 0,73 1,12 1,43 kg/h m3/h; 0,54 0,70 - - kg/h m3/h. ## Fűthető terület nagysága; 30 - 40 m2; 30 - 40 m2; 20 m2 m2. ## Készülék gyújtása; kézi; kézi; elektronikus. ## Sugárzó anyaga; # INOX; # INOX; # INOX. Készülék méretei Sz. x M x Magas.; 260 x 260x 2.310; 855 x 900; 750 x 530. A sugárzó parabola Ø; Ø 750; # Ø 750; # Ø 750. Készülék súlya; 19 kg; 8,5 kg; 6,5 kg.