| ## TERMOVENTILÁTOR KALORIFER - FANCOOL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # TIPUS |  | AF 18 | AF 35 | AF 70 | AF 35 C |
| Radiátorok száma | db | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Csatlakozási méret | Ø | ¾” | ¾” | 1 1/4” | ¾” |
| Hőteljesítmény | kW | 18 | 35 | 70 | 35 |
| Ventilátor motor telj. | W | 265 | 530 | 1300 | 1500 |
| Ventilátor fordulatszám | 1: 2: 3: | 700 950 1350 | 700 950 1350 | 700 950 1350 | 1100 1350 |
| Légszállítás | m3/h | 2800 | 5800 | 8000 | 2500 |
| Ventilátor vezérlés |  | Fali kapcsoló vagy távirányító | Fali kapcsoló vagy távirányító | Fali kapcsoló vagy távirányító | Fali kapcsoló vagy távirányító |
| Levegő nyomás | Pa | - | - | - | 100/300 |
| Levegő kifúvási távolság | m | 6/10 | 8/15 | 10/16 | ### 53 ### Légcsatornázható |
| Kifúvott levegő hőmérséklet 85C° vízzel | C° | 33 | 32 | 39 |  |
| Max. szerelési magasság (födém) | m | 10 | 15 | 16 |  |
| Min. szerelési magasság (oldalfal) | m | 3,5 | 3,5 | 4 |  |
| Max. szerelési magasság (oldalfal) | m | 4 | 5 | 7 |  |
| Fűthető alapterület | m2 | 50 | 75 | 130 |  |
| Zajszint | dB | 39/45/59 | 41/49/61 | 54/60/66 | 42/51 |
| Max. víznyomás | ### Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Elektromos szigetelés | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Külön Rendelésre | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Csatlakozó keret | mm | - | - | - | 494 x 300 |
| #### Hosszúság | mm | 720 | 1160 | 1500 | 650 |
| Magasság | mm | 550 | 550 | 650 | 898 |
| Mélység | mm | 551 | 551 | 603 | 556 |
| Súly | kg | 20 | 36 | 46 | 40 |