LÉGKEVERŐ készülék családTípusLK 45LK 90FeszültségV / Hz230  / 50230 / 50ÁramfelvételV1  V2  V3

A

0,7 / 0,8 / 1,2

1,3 / 1,9 / 2,3Motor teljesítményV1  V2  V3

W

176 / 180 / 250

300 / 437 / 530Ventilátor fordulatszámV1  V2  V3

1320 / 1403 / 1960

1200 / 1380 / 1620LégszállításV1  V2  V3

m3 / h

3889 / 4643 / 4815

5737 / 6750 / 8080Ventilátor típusaaxiálaxiálLapátok számadb44Helyiség alapterülete

Ahol a készülék használható

m2

16 - 392

36 - 841Szerelési magasságm4 – 19,526Zsaluzat állíthatósága°0 - 750 - 75Készülék  szigeteléseIP2020Külön rendelésre5555ZajterhelésdB5262Készülék méreteiHossz                   mm500665Szélesség              mm730830Magasság             mm520680Súlykg1627